##### Sbírka úloh do předmětu:   Číslicová technika

## Početní operace s dvojkovými čísly  a  logické funkce

1.1/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  25

1.2/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  87

1.3/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  18,31

1.4/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  62,62

1.5/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  254

1.6/     Převeď  z  desítkové soustavy do dvojkové číslo:  1321

1.7/     Převeď  z  desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy číslo:  93

1.8/     Převeď  z  desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy číslo:  77

1.9/     Převeď  z  desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy číslo:  283

1.10/   Převeď  z  desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy číslo:  5723

1.11/   Převeď  ze  šestnáctkové soustavy do dvojkové soustavy číslo:  1B

1.12/   Převeď  ze  šestnáctkové soustavy do dvojkové soustavy číslo:  2F

1.13/   Převeď  ze  šestnáctkové soustavy do dvojkové soustavy číslo:  4D

1.14/   Převeď  ze  šestnáctkové soustavy do desítkové soustavy číslo:  3FC

1.15/   Převeď  ze  šestnáctkové soustavy do desítkové soustavy číslo:  8D8

Sečtěte či vynásobte:

2.1/  Sečti ve dvojkové číselné soustavě čísla:  101101  a  110111

2.2/  Sečti ve dvojkové číselné soustavě čísla:  111001  a  101111

2.3/  Sečti ve dvojkové soustavě čísla:  10101101  a  11011

2.4/  Sečti ve dvojkové soustavě čísla:  10110  a  11001101   a výsledek převeď do soust. desítkové.

2.5/  Vynásob ve dvojkové soustavě čísla :   1101   a  1011

2.6/  Vynásob ve dvojkové soustavě čísla:   11110   a  1101

2.7/  Vynásob ve dvojkové soustavě čísla:   10010  a  11010   a výsledek převeď do šestnáctkové.

2.8/  Vynásob ve dvojkové soustavě čísla:   11110  a  11011   a výsledek převeď do šestnáctkové.

Vyjádřete:

3.1/    Schefferovu funkci  NAND (algebraické vyjádření, pravdivostní tabulka, schématická značka)

3.2/    Pierceovu  funkci  NOR (algebraické vyjádření, pravdivostní tabulka, schématická značka)

3.3/    De-Morganovy zákony - algebraické vyjádření. Proveďte  ověření v pravdivostní tabulce.

### Minimalizace logických funkcí  a  kreslení  logických  schémat

Z dané Karnaughovy mapy určete algebraický výraz ve tvaru součtu součinů

4.1/

C

AB      00   01

111          10001

00

01

11

10

C

AB      00   01

011            11001

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

00111             10011101100

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

10010             11001101001

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

11101            10110011000

00

01

11

10

4.2/

CD

AB      00   01   11  10

10011             00110111111

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

10111             00110101000

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

00101             10001101101

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

10111             10011111111

00

01

11

10

4.3/

CD

AB      00   01   11  10

11111             00110011111

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

00011             00010011010

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

00001             00110011101

00

01

11

10

CD

AB      00   01   11  10

11111             01111111111

00

01

11

10

Při minimalizaci použijte postupy pro základní úpravy log. funkcí a Karnaughovu mapu.

5.1/   Minimalizuj výraz:    Z=A⋅B+A⋅B+A⋅A⋅B

5.2/   Minimalizuj výraz:      Z=A⋅B+A+A⋅B+A⋅B+A⋅A+B⋅B+B

5.3/   Minimalizuj výraz:  Z=A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C

5.4/   Minimalizuj výraz:  Z=(A+B)⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A+B⋅C

5.5/   Minimalizuj výraz: Z=A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D

5.6/   Minimalizuj výraz: Z=A⋅(B+C)+A⋅B⋅D⋅C+A+B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+D

5.7/   Minimalizuj výraz:   Z=A+B+C⋅D+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B+C⋅D

5.8/   Minimalizuj výraz:    Z=A+B⋅C+D+A⋅B⋅C⋅D+A⋅B⋅C+D

5.9/   Minimalizuj výraz:   Z=A⋅B+C+D+A⋅B+C+A⋅B+C⋅D

5.10/   Minimalizuj výraz:   Z=A⋅B⋅C+D+A+B⋅C+D+A⋅B+C⋅D

Z dané funkce sestavte pravdivostní tabulku stavů:

5.11/     Z=A⋅B+A⋅B

5.12/      Z=A⋅A+B+B+A⋅A+B+A⋅A⋅A+B

5.12/     Z=A⋅B⋅C+A⋅B+A⋅B⋅C

5.13/      Z=A+A+B+A⋅B+C+A⋅B+C

5.14/     Z=A⋅B+A⋅D⋅B+A⋅B⋅C⋅D

5.15/     Z=A⋅B⋅C⋅D+A⋅D⋅B⋅C+B+C⋅D

5.16/   Z následujících pravdivostních tabulek sestav logickou funkci a tuto minimalizuj (např. pomocí

Karnaughovy mapy) a nakresli obvodové schéma zapojení minimalizované funkce:

| (a) (b) (c) (d) (e) A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

(f)                          (g)                             (h)                                (i)

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

5.17/  Z následujících pravdivostních tabulek sestav logickou funkci, tuto minimalizuj a nakresli

obvodové schéma zapojení minimalizované funkce:

(a)                                        (b)                                        (c)                                   (d)

| A | B | C | D | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | D | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | D | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | D | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

6.1/   Z daného schématu vytvořte logickou funkci, tuto minimalizujte a z nové minimalizované

log. funkce nakreslete nové schéma log. obvodu, který plní stejnou funkci jako obvod původní:

6.2/   Z daného schématu vytvořte logickou funkci, tuto minimalizujte, převeďte na Shefferovu funkci a

z nové minimalizované log. funkce nakreslete nové schéma log. obvodu, který plní stejnou funkci

jako obvod původní:

6.3/   Z daného schématu vytvořte logickou funkci, tuto minimalizujte, převeďte na Pierceovu fci a z nové

minimalizované log. funkce nakreslete nové schéma log. obvodu, který plní stejnou fci jako obvod původní:

6.4/   Z daného schématu vytvořte logickou funkci, tuto minimalizujte, převeďte na Pierceovu fci a z nové

minimalizované log. funkce nakreslete nové schéma log. obvodu, který plní stejnou fci jako obvod původní:

6.5/   Z daného schématu vytvořte logickou funkci, tuto minimalizujte, převeďte na Pierceovu fci a z nové

minimalizované log. funkce nakreslete nové schéma log. obvodu, který plní stejnou fci jako obvod původní:

Kombinační  obvody.    Kodéry a dekodéry v číslicové technice

7.1/    Navrhněte log. obvod  (při použití Schefferovy funkce), který  sčítá čtyři dvojková čísla o jednom

řádu  (sestavte Karnaughovu mapu).

7.2/    Navrhněte log. obvod  (při použití Pierceovy funkce), který  sčítá čtyři dvojková čísla o jednom

řádu  (sestavte Karnaughovu mapu).

8.1/    Navrhněte obvod pro převod dekadických čísel  1, 2, 3, 4  do soustavy binární.

8.2/    Realizujte převodník desítkových čísel na čísla dvojková v kódu BCD 1248.

8.3/    Navrhněte převodník dvojkového dvoubitového čísla do desítkového 1 ze 4.

8.4/    Navrhněte převodník čísel v kódu BCD na kód: 1 z 10.

### Multiplexery a demultiplexery

9.1/    Navrhněte tříkanálový multiplexer

9.2/    Navrhněte šestikanálový multiplexer

9.3/    Navrhněte tříkanálový demultiplexer

9.4/    Navrhněte šestikanálový demultiplexer

Sekvenční obvody

10.1/    Na základě pravdivostní tabulky navrhněte jednoduchý klopný obvod R-S s přímými vstupy

s log. členy NOR a uveďte příklad časového diagramu.

10.2/    Na základě pravdivostní tabulky navrhněte a popište jednoduchý klopný obvod R-S

s negovanými vstupy s log. členy NAND a uveďte příklad časového diagramu.

10.3/    Na základě pravdivostní tabulky navrhněte a popište jednoduchý klopný obvod R-S-T

s negovanými vstupy s log. členy NAND a uveďte příklad časového diagramu.

10.4/    Nakreslete  a popište klopný obvod typu D, schématickou značku  a příklad časového diagramu.

10.5/    Nakreslete a popište klopný obvod typu T, schématickou značku  a příklad časového diagramu.

10.6/    Nakreslete a popište dvojitý klopný odvod R-S-T (sestavený s log. obvodů NAND).

10.7/    Nakreslete a popište dvojitý klopný odvod J-K (sestavený s log. obvodů NAND).

10.8/    Nakreslete a popište dvojitý klopný odvod R-S-T (sestavený s log. obvodů NAND), řízený

změnou stavu hodinového vstupu.

10.9/    Popište (včetně schematické značky) integrovaný obvod MH7472.

10.10/  Popište (včetně schematické značky) integrovaný obvod MH7474.

Registry

11.1/    Nakreslete a popište posuvný registr J-K se sériovým vstupem.

11.2/    Nakreslete a popište posuvný registr J-K se sériovým i paralelními vstupy i výstupy.

11.3/    Nakreslete a popište posuvný kruhový registr (Johnsonův čítač).

11.4/    Nakreslete a popište posuvný kruhový registr typu D.

11.5/    Nakreslete a popište obousměrný posuvný registr.

11.6/    Popište (včetně schématické značky) integrovaný obvod MH7495.

11.7/    Popište (včetně schématické značky) integrovaný obvod MH7496.

11.8/    Popište (včetně schématické značky) integrovaný obvod MH74164.

11.9/    Popište (včetně schématické značky) integrovaný obvod MH74165.

11.10/  Popište (včetně schématické značky) integrovaný obvod MH74166.

Čítače

12.1/    Navrhněte čítač z obvodů J-K se zastavením čítání u devátého (popř. třináctého) hodinového

impulsu na vstupu obvodů.

12.2/     Navrhněte čítač z obvodů J-K s nulováním u sedmého (popř. jedenáctého) hodinového impulsu na

vstupu obvodů.

12.3/    Navrhněte  čtyřbitový obousměrný asynchronní dvojkový čítač s použitím obvodů J-K.

12.4/    Navrhněte zapojení čítače Modulo7 s použitím obvodu 7493.

12.5/    Navrhněte zapojení čítače Modulo7 s použitím obvodu 7493.

12.6/     Pomocí obvodu 7490 navrhněte asynchronní dělič 37.

12.7/     Pomocí obvodu 7490 navrhněte asynchronní dělič 62.

12.8/     Navrhněte čítač vpřed z obvodů MH74192, čítající od čísla 35 do 58.

12.9/     Navrhněte čítač vzad z obvodů MH74192, čítající od čísla 45 do 29.

Výsledky řešení:

(1.1)      11001                                                                (1.2)        1010111

(1.3)      10010,010011                                                   (1.4)        111110,10011

(1.5)      11101110                                                          (1.6)        10100101001

(1.7)      5D                                                                     (1.8)        4D

(1.9)      11B                                                                   (1.10)      165B

(1.11)    11011                                                                (1.12)      101111

(1.13)    1001101                                                            (1.14)      1020

(1.15)    2264

(2.1)     1100100                                                             (2.2)       1101000

(2.3)     11001000                                                           (2.4)       227

(2.5)     10001111                                                           (2.6)       110000110

(2.7)     1D4                                                                    (2.8)       32A

(3.1) , (3.2) , (3.3)  -  viz učební texty do Číslicové techniky

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(5.1)      Z=A+B                                                                                    (5.2)         Z=A+B

(5.3)      Z=A⋅B+C                                                                              (5.4)         Z=A⋅B+C

(5.5)      Z=A⋅B⋅D+A⋅B⋅D+B⋅C+C⋅D                                    (5.6)         Z=A⋅B+C+D

(5.7)      Z=A⋅B⋅D+B⋅C⋅D+A⋅C⋅D+B⋅C⋅D                        (5.8)         Z=A⋅B+A⋅C+D

(5.9)      Z=A⋅B+B⋅C+B⋅D+C⋅D                                               (5.10)       Z=A⋅D+C⋅D

(5.11)                (5.12)                       (5.13)                    (5.14)                       (5.15)

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(5.16-a)        Z=A+B                                          (5.16-b)       Z=A⋅B+A⋅B

(5.16-c)        Z=A⋅C+B⋅C+A⋅C                  (5.16-d)       Z=A⋅B+A⋅B

(5.16-e)        Z=A⋅B+A⋅C                               (5.16-f)        Z=A⋅B⋅C+A⋅B+B⋅C+A⋅C

(5.16-g)        Z=C                                                 (5.16-h)       Z=A+C

(5.16-i)        Z=B

(5.17-a)       Z=A⋅D+A⋅C+B⋅C+B⋅D                   (5.17-b)        Z=A⋅B+A⋅B⋅C+B⋅C+D

(5.17-c)       Z=A⋅B+B⋅C⋅D+C⋅D+A⋅B              (5.17-d)       Z=A⋅C+B⋅C+B⋅D